Tektalan A2 SD

Tektalan A2 SmartTec, Tektalan A2 SmartTec [1.0] alpha,

Tektalan A2 SmartTec Protect

Heratekta QuickMount, Kantenausbildung

LG. 07	Beton- und Stahlbetonarbeiten

0712Z	Wärmedämmung einlegen in Schalung

Hinweis:	Tektalan A2 SD

071202 Z	Einlegen in die Schalung von Holzwolle Dreischicht-Dämmplatten

(WWH-MW-WWH 50) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Dreischicht-Dämmplatte aus 2 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschichten und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 2000 x 600 mm (Flächenmaß verlegt: 1,16 m²)

mit allseitigem Stufenfalz.

Haftsicherung mit Heraklith Falzanker 3 Stück pro Platte,

in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0

Brandwiderstandsklasse: REI 240

Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH 50

Für Betondecken bis 65 cm

Tektalan A2 SD oder Gleichwertiges……………………

071202AZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50           50 mm	………… m²

RD=1,10 m2K/W

Plattendicke 75 mm

………… m²

070340BZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50           75 mm

RD=1,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

………… m²

071202CZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50           100 mm

RD=2,40 m2K/W

Plattendicke 125 mm

………… m²

071202DZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50            125 mm

RD=3,05 m2K/W

Plattendicke150 mm

………… m²

071202EZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50            150 mm

RD=3,65 m2K/W

Plattendicke 175 mm

………… m²

071202EZ	Einl.Schalung WWH-MW-WWH 50            175 mm

RD=4,30 m2K/W

Plattendicke 175 mm

0713Z	Wärmedämmung nachträgliche Befestigung

Hinweis:	Tektalan A2 SmartTec, SmartTec[1,0]alpha

071301 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

weiß eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTW

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW

Tektalan A2 SmartTec, weiß oder Gleichwertiges……………………

071301A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25 m2K/W

Plattendicke 50 mm

071301B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071301C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071301D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071301E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071301F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

071301G Z	Dir.Bekleidung MW-WW 200 mm	………… m²

RD=5,65 m2K/W

Plattendicke 200 mm

071302 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

natur eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTB

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW

Tektalan A2 SmartTec natur oder Gleichwertiges……………………

071302A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25 m2K/W

Plattendicke 50 mm

071302B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071302C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071302D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071302E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071302F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

071302G Z	Dir.Bekleidung MW-WW 200 mm	………… m²

RD=5,65 m2K/W

Plattendicke 200 mm

071303 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

weiß eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTW

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0; Absorberklasse A

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW

Tektalan A2 SmartTec[1,0]alpha weiß oder Gleichwertiges……………………

071303A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25 m2K/W

Plattendicke 50 mm

071303B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071303C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071303D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071303E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071303F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

071303G Z	Dir.Bekleidung MW-WW 200 mm	………… m²

RD=5,65 m2K/W

Plattendicke 200 mm

071304 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

natur eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTB

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0; Absorberklasse A

Tektalan A2 SmartTec[1,0]alpha natur oder Gleichwertiges……………………

071304A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25 m2K/W

Plattendicke 50 mm

071304B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071304C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071304D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071304E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071304F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

071304G Z	Dir.Bekleidung MW-WW 200 mm	………… m²

RD=5,65 m2K/W

Plattendicke 200 mm

Hinweis:	Tektalan A2 SmartTec Protect

071305 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption und Brandschutz.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht

und einem Dämmkern aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Brandwiderstandsklasse: REI 120

Höchstschallabsorbierend

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

weiß eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTW

5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0;

Tektalan A2 SmartTec Protect weiß oder Gleichwertiges……………………

071305A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25m2K/W

Plattendicke 50mm

071305B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071305C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071305D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071305E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071303F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

071306 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption und Brandschutz.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht

und einem Dämmkern aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Brandwiderstandsklasse: REI 120

Höchstschallabsorbierend

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite

natur eingefärbt. Direkte Befestigung mit Betonschrauben BTB

5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0;

Tektalan A2 SmartTec Protect natur oder Gleichwertiges……………………

071306 A Z	Dir.Bekleidung MW-WW 50 mm	………… m²

RD=1,25m2K/W

Plattendicke 50 mm

071306 B Z	Dir.Bekleidung MW-WW 75 mm	………… m²

RD=2,00m2K/W

Plattendicke 75 mm

071306 C Z	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071306 D Z	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,45 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071306 E Z	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071306 F Z	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

Hinweis:	Tektalan A2-Lumax

071302 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast.

Sichtseite weiß eingefärbt.

Mit einer Nut an der Plattenlängskante für die verdeckte

Verlegung des Elektrokabels. Direkte Befestigung mit Betonschrauben DDS-plus

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0

Brandwiderstandsklasse: REI 120

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WW

Tektalan A2-Lumax oder Gleichwertiges……………………

071302CZ	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… m²

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071302DZ	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… m²

RD=3,50 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071302EZ	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… m²

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071302FZ	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… m²

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

Hinweis:	Tektalan A2-Lumax L

071303 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(MW-WW) zur Wärmedämmung und Schallabsorption.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte aus 1 mineralisch gebundenen

nichtbrennbaren Holzwolle-Deckschicht und einem Dämmkern

aus Steinwolle gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast.

Sichtseite weiß eingefärbt.

Platte mit Ausschnitt für den Einbau einer LED-Einbaulampe (225x225mm).

Mit einer Nut an der Plattenlängskante für die verdeckte

Verlegung des Elektrokabels. Direkte Befestigung mit Betonschrauben DDS-plus

4 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0

Brandwiderstandsklasse: REI 120

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WW

Tektalan A2-Lumax oder Gleichwertiges……………………

071303CZ	Dir.Bekleidung MW-WW 100 mm	………… Stk

RD=2,75 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071303DZ	Dir.Bekleidung MW-WW 125 mm	………… Stk

RD=3,50 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071303EZ	Dir.Bekleidung MW-WW 150 mm	………… Stk

RD=4,20 m2K/W

Plattendicke150 mm

071303FZ	Dir.Bekleidung MW-WW 175 mm	………… Stk

RD=4,95 m2K/W

Plattendicke 175 mm

Hinweis:	Heratekta QuickMount

071305 Z	Direkte Bekleidung von Holzwolle Zweischicht-Dämmplatten

(WW-EPS) zur Wärmedämmung.

Holzwolle Zweischicht-Dämmplatte bestehend aus einer mineralisch gebundenen

Holzwolle-Deckschicht, Holzwollbreite 2,0 mm und einem

Dämmkern aus Polystyrol gemäß ÖNORM EN 13168.

Format 1000 x 600 mm, Kanten allseitig gefast. Sichtseite weiß

eingefärbt. Flächenmaß verlegt 0,576 m2).

Platten mit Nut- und Ferderausführung. Direkte Befestigung mit

Betonschrauben BTW mind. 1Stück pro Platte.

Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke.

Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s1,d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-EPS

Heratekta QuickMount oder Gleichwertiges……………………

071305AZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 50 mm	………… m²

RD=1,35 m2K/W

Plattendicke 50 mm

071305BZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 75 mm	………… m²

RD=2,20 m2K/W

Plattendicke 75 mm

071305CZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 100 mm	………… m²

RD=3,00 m2K/W

Plattendicke 100 mm

071305DZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 125 mm	………… m²

RD=3,80 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071305EZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 150 mm	………… m²

RD=4,60 m2K/W

Plattendicke 125 mm

071305FZ	Dir.Bekleidung WW-EPS 175 mm	………… m²

RD=5,40 m2K/W

Plattendicke 125 mm

0714Z	Abdeckung Stirnkante Tektalanplatten

0701401 Z 	Längskantenausbildung Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten

0701401AZ	Gehrungsschnitt	………… m1

Betrifft Pos. MW-WW

Pos. Nr._________

Zuschneiden der Plattenstirnseiten auf 45° Gehrung

Abgerechnet M1 fertige Kante (2 Gehrungsschnitte).

071401BZ	Winkelprofil	………… m1

Betrifft Pos.MW-WW

Pos. Nr.________

Abdecken der Plattenstirnseite mit verzinktem Blechwinkel

Plattenbreite: ______ mm

071401CZ	HWL-Plattenstreifen	………… m1

Betrifft Pos.WW-MW, WW-EPS, WWH-MW-WWH

Pos. Nr.________

Abdecken der Plattenstirnseite mit dazupassenden

Holzwolleplattenstreifen Dicke 8 mm

Plattendicke: ______ mm

071401DZ	Einfärbung HWL-Deckschichten (Tektalanplatten)	………… m2

Der Farbauftrag hat mit einem airless Farbspritzgerät

zu erfolgen. Die Farblage ist in mind. 2 verschiedenen

Richtungen, unter variierender Winkel zur Plattenoberfläche

aufzutragen.

Die Verarbeitung der Farbe und die Bedienung der Geräte

hat nach den Vorgaben der Hersteller zu erfolgen.

Farbe: StoSilColor oder Gleichwertiges:…………….

0715Z	LED-Einbaulampe für die Tektalan A2-Lumax L

0701401 Z 	LED-Einbaulampe

0701401AZ	LED-Einbaulampe	………… Stk

LED-Einbaulampe SQAREEip44

Format 225 x 225 mm

Passend zu Pos. Tektalan A2-Lumax L