Dachboden-Dämmplatte E-03

LG. 09	Mauer- und Versetzarbeiten

0921	Sonstiges liefern + versetzen

092132 Z	Dachboden-Dämmplatte liefern und verlegen

Verlegen von Dachboden-Dämmplatten bestehend aus einem Gehbelag,

10 mm dick, Gipsfaserplatte und einer Dämmplatte

nach ÖNORM B 6000: MW-WD. Das Verbundelement
	ist allseitig mit 15 mm breitem Stufenfalz versehen.

Format 1015 x 615 mm, Flächenmaß 0,6 m² verlegt.

Verlegung auf ebenen Untergrund.

Dachboden-Dämmplatte E-03 oder Gleichwertiges…

092132AZ	Dachboden-Dämmplatte 125 mm

RD=3,20 m2K/W	………… m²

092132BZ	Dachboden-Dämmplatte 170 mm

RD=4,45 m2K/W	………… m²

092132CZ	Dachboden-Dämmplatte 210 mm

RD=5,55 m2K/W	………… m²

092134Z	Verlegen von Dachboden-Dämmplatten bestehend aus einem Gehbelag,

2 x 10 mm dick, Gipsfaserplatten  und einer Dämmplatte

nach ÖNORM B 6000: MW-WD. Das Verbundelement
	ist allseitig mit 15 + 50mm breitem Stufenfalz versehen.

Format 1015 x 615 mm, Flächenmaß 0,6 m² verlegt.

Verlegung auf ebenen Untergrund.

Dachboden-Dämmplatte E-03 oder Gleichwertiges…

092133AZ	Dachboden-Dämmplatte 220 mm

RD=5,60 m2K/W	………… m²