Tektalan A2-E21

LG. 10	Putz

1001	Innenputz IP auf Wänden W

1.Nennputzdicke

Nennputzdicke an Wänden innen 1,5cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

100100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die

Einheitspreise einkalkuliert.

100100JZ	Putzdicke mind 20mm

Betrifft Position(en):_________100103A

Putzgrund:_________

100103	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrund-

vorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG)

Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

100103A	Gipshaltiger IP W PGV+TGG b.3,2m                             ………… m²

100103B	Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m                 ..……… m²

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste

Und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das

Treppenprofil).

1003	Außenputze AP / Fassaden

100302A	Kalkzement UP-AP m.PGV und Kst.G                           ………… m²

100303	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines

Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV),

einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen

Einlage aus Textilglasgitter (TGG).

100304A  Z	Fassaden-Unterputz, Grundputz leicht

Unterputz als Grundputz leicht, auf einem Untergrund aus

Mineralisch gebundenen Holzwolle-Dämmplatten,

abgezogen und zugestoßen.

Nenndicke 20 mm

Spachtelung und Textilglasgitter in gesonderter Position.

z.B.:Grundputz Röfix 864                                                  ………… m²

100305  Z	Armierungsschichte

Armierungsschichte mit eingebettetem Textilglasgitter,

lichte Maschenweite von mindestens 3x3 mm,

vollflächig überzogen und geglättet. Mindestdicke 3 mm.

z.B.:Unterputz Renostar inkl.Armierungsgewebe

Röfix P50

100311	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.),

in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung,

in Standartfarben.

Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.

100311A	Dünnputz kunsth. Rillenstruktur GK2 mm

………… m²

100311H  Z	Endbeschichtung

Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem

Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Kornstärke aufgebracht,

einschließlich systembedingter Grundierung, in

Standartfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis

Vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl

des Auftraggebers

z.B.: Deckputz Röfix SiSi-Putz VITAL

………… m²

109206	Wärmedämmung von Wänden mit dreischichtigen Holzwolle-

Leichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt,

einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im

Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

109206D   Z	Dämmsystem mit Dreischichtplatten

mit beidseitig mineralisch gebundenen Deckschichten und Dämmstoff-

kern aus Steinwolle, Abmessungen 1000 x 600 mm. System geprüft

nach ETAG 004.

Befestigung mit mind. 6 Stk. Dämmstoffdübel je m2.

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

109206E  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.35 mm

RD=0,75 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 LP oder Gleichwertiges.

………… m²

109206F  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.50 mm

RD=1,10 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

109206G  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.75 mm

RD=1,75 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

109206H  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.100 mm

RD=2,40 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

109206I   Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.125 mm

RD=3,05 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

109206J  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.150 mm

RD=3,65 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.                             ………… m²

109206K  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.175 mm

RD=4,30 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.                             ………… m²

109208	Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne

Unterschied des Putzes.

109208E   Z	Kantenschutzwinkel

Mit einem stabilen Kantenschutzwinkel aus Kunststoff oder Metall

(wie im System vorgesehen oder wenn das System die

Wahl zulässt, nach Wahl des Auftragnehmers), für den Schutz

gegen mechanische Beschädigungen mit höherer

Beanspruchung (z.B.: von Gebäudekanten).

………… m

109209    Z	Profile

Sockel-Abschlussprofile  in das Verbundsystem einbinden und

die und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen,

einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

109209A  Z	Sockel-Abschlussprofil 5cm                                                ……..… m

Material:_ _ _

109209B  Z	Sockel-Abschlussprofil 10cm                                              ……..… m

Material:_ _ _

109209C  Z	Sockel-Abschlussprofil 7,5cm                                             ……..… m

Material:_ _ _

109209D  Z	Sockel-Abschlussprofil 12,5cm                                           ……..… m

Material:_ _ _

109209E  Z	Sockel-Abschlussprofil 15cm                                              ……..… m

Material:_ _ _

109209F  Z	Sockel-Abschlussprofil 17,5cm                                           ……..… m

Material:_ _ _

109210A   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 5cm                ………… m			………… m

109210B   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 7,5cm             ………… m

109210C   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 10cm              ………… m

109210D   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 12,5cm           ………… m

109210E   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 15cm              ………… m

109210F   Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 17,5cm           ………… m

109210G  Z	Sockeltrogprofil für Tektalan A2-E21 Platten 20cm              ………… m

109221	Leibung ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes

und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen.

Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.

109222   Z            Aufzahlung für zusätzliche Randwulst-Punkt Verklebung

mit Baukleber Flex bei unebenen Untergründen.

..……… m²

109223  Z	Leibungsdämmung

Vollflächiges ankleben von mineralisch gebundenen Holzwolle Ein- oder

Mehrschichtplatten als Plattenleibungsstreifen mit Baukleber Flex

und zusätzliche Verankerung mittels Dübel

Gemäß Herstellerangaben. Dübelanzahl mind. 2 Stk./m1.

z.B: Tektalan A2-E21 35,  Heraklith-BM,

Befestigung mit Baulkleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

109223A Z	Leibungsdämmung

z.B: Heraklith BM

Befestigung mit Baukleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

……… m

109223B  Z	Leibungsdämmung mit Tektalan A2-E21

z.B: Tektalan A2-E-21

Befestigung mit Baukleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

………… m