Putzträger Brandriegel   FKD-T FB C2

Putzträgerplatte FKD-MAX C2, FKD-Light C2,

Putzträgerlamelle FKL C2,

Kellerdecken-Dämmplatten KDP-B 035-plus, CLT C1 Thermal

LG. 44	Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

4400	Wählbare Vorbemerkungen

4400A   z	Recycling von Plattenverschnitten

Der beim Zuschneiden anfallende Dämmplattenverschnitt wird gemäß Hersteller-

angaben zu den ausgewiesenen Sammelstellen verbracht. Die nicht verbauten Platten-

reststücke werden in die vom Hersteller zugeteilten BIG BAGs verpackt und zur Wieder-

verwertung abgegeben.

4402	WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

440221	Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F für die Ausführung eines Brandschutzschottes

(Brandschutzriegel bzw. Brandschutzbanderole) als WDVS mit Mineralwolledämm-

platten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30cm und einer Höhe von 20cm, im

Sturzbereich (z.B. von Fenstern und Fenstertüren), einschließlich zusätzlicher

mechanischer Befestigung (Dübel).

Unterputz in der Mindestdicke des angrenzenden Fassadenbereiches.

Abgerechnet wird die Länge des Brandschutzschottes, gemessen im Rohbaumaß

(einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffs).

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

440221F	Az WDVS EPS-F f.Brandschutz MW DD12cm

440221L Z	Az WDVS EPS-F f. Brandschutz MW DD____

Dickenbereich FKD-T FB C2 von 100 bis 300 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 5 kPa

Format 20x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung

Putzträgerplatte FKD-T FB C2 oder Gleichw._______	………… m²

4403	WDVS mit Mineralwolle-Platten (MW-PT)

440301	WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich

Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind die Lambdawerte (W/mK),

die Unterputz Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke  DD  (cm) angegeben.

440301E	WDVS MW-PT5 0,034 W/mK UP5mm DD10cm

440301L   Z	WDVS MW-PT 5 0,034 W/mK UP5mm DD____

Dickenbereich FKD-MAX C2 von 60 bis 300 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa

Format 40x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung

Putzträgerplatte FKD-MAX C2 oder Gleichw._______	………… m²

440301M   Z	WDVS MW-PT 5 0,034 W/mK UP5mm DD____

Dickenbereich FKD-Light C2 von 100 bis 200 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa

Format 40x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung

Putzträgerplatte FKD-Light C2 oder Gleichw._______	………… m²

440302	WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT5) mit liegender Faser, einschließlich

Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind die Lambdawerte (W/mK),

die Unterputz Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke  DD  (cm) angegeben.

440302E	WDVS MW-PT5 0,034 W/mK UP8mm DD10cm

440302L   Z	WDVS MW-PT 5 0,034 W/mK UP8mm DD____

Dickenbereich FKD-MAX C2 von 60 bis 300 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa

Format 40x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung

Putzträgerplatte FKD-MAX C2 oder Gleichw._______	………… m²

440302M   Z	WDVS MW-PT 5 0,034 W/mK UP8mm DD____

Dickenbereich FKD-Light C2 von 100 bis 200 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa

Format 40x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung

Putzträgerplatte FKD-Light C2 oder Gleichw._______	………… m²

440321	WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT80) mit stehender Faser (Lamelle)

vollflächig verklebt, einschließlich Kleber und bewehrtem Putz.

Im Positionsstichwort sind die Lambdawerte (W/mK), die Unterputz Mindestdicke UP

(mm) und die Dämmstoffdicke  DD  (cm) angegeben.

440321E	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP5mm DD10cm

440321L  Z	WDVS MW-PT80 0,04 W/mK UP5mm DD____

Dickenbereich FKL C2 von 40 bis 300 mm

Format: 20x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung.

Putzträgerplatte FKL C2 oder Gleichw._______	………… m²

440322	WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT80) mit stehender Faser (Lamelle)

vollflächig verklebt, einschließlich Kleber und bewehrtem Putz.

Im Positionsstichwort sind die Lambdawerte (W/mK), die Unterputz Mindestdicke UP

(mm) und die Dämmstoffdicke  DD  (cm) angegeben.

440322E	WDVS MW-PT80 0,04W/(mK) UP8mm DD10cm

440322L  Z	WDVS MW-PT80 0,04 W/mK UP8mm DD____

Dickenbereich FKL C2 von 40 bis 300 mm

Format: 20x120cm

Mit beidseitiger Haftbeschichtung.

Putzträgerplatte FKL C2 oder Gleichw._______	………… m²

Kellerdecken - Dämmung

4412        Z  	MW-Deckendämmplatten vollflächig verklebt

ohne Putzbeschichtung

441201     Z	Mineralwolldämmplatten (MW-WV) mit

liegender/stehender Faser, einschließlich vollflächiges Kleben.

Befestigung (Dübel) nach Erfordernis ist in eigener Position beschrieben.

Im Positionsstichwort sind die Lambdawerte (W/mK) und die Dämmstoff-

dicke  DD  (cm) angegeben.

441201A   Z	MW-WV 0,034 W/mK DD____

Dickenbereich KDP-B 035 plus von 80bis 160 mm

Format 40x120cm

Mit beidseitige werkseitiger Haftbeschichtung (Grundierung)

Lambdawert 0,034 W/mK,

liegende Faser.

vollflächige Verklebung.

Kellerdecken Dämmplatte KDP-B 035 plus

oder Gleichwertiges._________________                                   ………… m²

441202A   Z	MW-WV 0,037 W/mK DD____

Dickenbereich CLT C1 Thermal von 80 bis 200 mm

Format 20x100cm, Kanten allseitig an der Sichtseite abgefast,

Mit einseitiger werkseitiger Haftbeschichtung an der Sichtseite,

stehende Faser.

vollflächige Verklebung.

Kellerdecken Dämmplatte CLT C1 Thermal

oder Gleichwertiges._________________                                   ………… m²

4414	Mechanische Befestigung (Dübel)

441402A   Z	Dübeln von MW-Deckendämmplatten im Bereich von Bestands-

und alten Deckenkonstruktionen. Dübelanzahl auf Basis der vom Planer anzugebenen

Informationen und der Festigkeit des bestehenden Untergrundes.

Die Mindestanzahl der Dübel beträgt 6Stk/m²

………… m²