Tektalan A2-E21

LG. 44	Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

440305   Z	Außenwanddämmsystem mit Dreischichtplatten

mit beidseitig mineralisch gebundenen Deckschichten

und Dämmstoffkern aus Steinwolle, Abmessungen

1000 x 600 mm. System geprüft nach ETAG 004.

Befestigun mit mind. 6 Stk. Dämmstoffdübel je m2.

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

440305A  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.50 mm

RD=1,10 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

440305B  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.75 mm

RD=1,75 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

440305C  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.100 mm

RD=2,40 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

440305D  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.125 mm

RD=3,05 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

440305E  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.150 mm

RD=3,65 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.

………… m²

440305F  Z	A.Dämmsyst.3-Schichtpl.Steinw.175 mm

RD=4,30 m2K/W

z.B: Tektalan A2-E21 oder Gleichwertiges.                                   ………… m²

440306   Z            Aufzahlung für zusätzliche Randwulst-Punkt Verklebung

mit Baukleber Flex bei unebenen Untergründen.

..……… m²

440327  Z	Leibungsdämmung

Vollflächiges ankleben von mineralisch gebundenen Holzwolle Ein- oder

Mehrschichtplatten als Plattenleibungsstreifen mit Baukleber Flex

und zusätzliche Verankerung mittels Dübel

Gemäß Herstellerangaben. Dübelanzahl mind. 2 Stk./m1.

z.B: Tektalan A2-E21 35mm oder Heraklith-BM,

Befestigung mit Baulkleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

440327A Z	Leibungsdämmung

z.B:  Heraklith BM

Befestigung mit Baukleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

……… m

440327B  Z	Leibungsdämmung mit Tektalan A2-E21

z.B: Tektalan A2-E-21

Befestigung mit Baukleber Flex und Dämmstoff-Dübel

oder Gleichwertiges.

………… m

4415                    	Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

441501	Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsystem

einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht

verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

441501 A Z	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 5cm                                      ……..… m

441501 B  Z	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 7,5cm                                   ……..… m

441501 E	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 10cm                                    ……..… m

441501 L   Z	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 12,5cm                                 ……..… m

441501 M  Z	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 15cm                                    ……..… m

441501 N  Z	WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 17,5cm                                 ……..… m

4420	Oberputze für WDVS

442001	Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem

Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht,

einschließlich systembedingter Grundierung, in

Standartfarbe.

442001 D	WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 2 mm

………… m²

442019A  Z	Fassaden-Unterputz, Grundputz leicht

Unterputz als Grundputz leicht, auf einem Untergrund aus

Mineralisch gebundenen Holzwolle-Dämmplatten,

abgezogen und zugestoßen.

Nenndicke 20 mm

z.B.:Grundputz Röfix 864

………… m²

442019B  Z	Armierungsschichte

Armierungsschichte mit eingebettetem Textilglasgitter,

lichte Maschenweite von mindestens 3x3 mm,

vollflächig überzogen und geglättet. Mindestdicke 3 mm.

z.B.:Unterputz Renostar incl.Armierungsgewebe

Röfix P50

………… m²

442019C  Z	Endbeschichtung

Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem

Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Kornstärke aufgebracht,

einschließlich systembedingter Grundierung, in

Standartfarbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis

Vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl

des Auftraggebers

z.B.: Deckputz Röfix SiSi-Putz VITAL

………… m²